Монтажный шкаф и стойка

Для хранения серверного активного и пассивного оборудования используют так называемые телекоммуникационные шкафы и стойки. Целесообразность выбора таких устройств зависит от назначения оборудования размещаемого в них, места расположения и нагрузочной емкости, класса по нормам электробезопасности.

Телекоммуникационные шкафы и стойки подразделяют по типу исполнения. Существуют настенные и напольные шкафы.(Рисунок 1 и 2)

Рисунок 1 - «Напольные виды телекоммуникационных шкафов»

Рисунок 2 – «Настенный телекоммуникационный шкаф»

В своем большинстве серверные шкафы и стойки изготавливаются в закрытом исполнении, что позволяет защитить оборудование от несанкционированного доступа и вредных воздействий окружающей среды. Устройства для хранения серверного оборудования открытого типа позволяют обслуживающему персоналу иметь к нему оперативный доступ и хорошо вентилируются. Недостатком устройств открытого типа является необходимость в наличии специального помещения, оборудованного системами фильтрации и кондиционирования воздуха.

Примеры монтажного шкафа:

Рисунок 3 – «NT MG47-88 В»

Производитель NT

Серия BUSINESS 2

Модель MG47-88 В (Рисунок 3)

Тип оборудования Телекоммуникационный шкаф напольный найти похожий шкаф/аксессуар

Максимальная нагрузка 1000 кг

Цвета, использованные в оформлении Черный

Боковые панели Съемные, разделенные на 2 части, запираются подпружиненными замками, что позволяет легко эксплуатировать шкаф одному человеку

Задняя стенка	Распашная, перфорированная, монтирующаяся на навесах и запираемая ригельным замком

Дверца	Стекло-металл (4 мм), со стеклом, тонированном в массе; запирается ригельным замком; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны

Материал Корпус шкафа: холоднокатаная сталь толщиной 1.2 мм; регулируемые по глубине монтажные стойки: сталь толщиной 2 мм

Опоры	4 шарнирные регулируемые ножки

Размеры (ширина x высота x глубина) 800 х 2260 х 800 мм

Глубина шкафа 800 мм

Ширина шкафа 800 мм

Максимальная полезная глубина 700 мм

Высота 47U

Коммутационные панели, организаторы, информационные розетки

Коммутационная панель (кросс-пане́ль, патч-пане́ль) — одна из составных частей структурированной кабельной системы (СКС). Представляет собой панельс множеством соединительных разъёмов, расположенных на лицевой стороне панели (Рисунок 4).

Рисунок 4 – «Коммутационная панель»

Организатор – приспособление, которое обеспечивает упорядочивание проводов в монтажных стойках или шкафах, а также держит и позволяет убрать лишнюю часть проводов, чтобы он не висел в стойке. (Рисунок 5).

Рисунок 5 – «Организатор кабелей»

Информационные розетки (Рисунок 6)

Рисунок 6 – «Информационная розетка»

Информационная розетка RJ45 необходима для подключения компьютера к сети интернет, или локальной сети. RJ45 – это стандартный разъем для интернет соединения. Информационные розетки являются составной частью горизонтальной подсистемы СКС, служат для подключения оборудования рабочих мест к СКС с помощью коммутационных шнуров.

Розетки различаются по способу монтажа – внутренний (скрытый монтаж) и внешний (накладной монтаж). Внешние розетки – предназначены для установки на стену из любого материала (кирпич, гипсокартон). Внутренние монтируются с помощью монтажной коробки для внутреннего монтажа в стену. Также, информационные розетки могут быть установлены в кабельные каналы и колонны, напольные коробки и настольные блоки.

Информационные розетки могут быть модульного типа или поставляться в сборе. Модульные розетки имеют ряд преимуществ перед укомплектованными - позволяют комбинировать в одной розетке модули различных категорий (3, 5e, 6, 6A, 7), типа экранирования (UTP, FTP, STP) и назначения (например RJ45+RJ11), вышедший из строя модуль можно легко заменить на новый.

Монтаж в 19 дюймовую информационную стойку

Пример смонтированной стойки.

Вертикальные направляющие стойки имеют либо резьбовые отверстия, в которые вкручивается болт, либо квадратные отверстия для гайки.
Юнит

Юнит — он же просто U, является стандартной единицей высоты стойки. Один U это эквивалент 1,75 дюйма (44,45 мм) в высоту. 

Обратите внимание, что не все отверстия (или розетки болтов и гаек) расположены равномерно. Перед монтажом нужно посчитать правильное количество устройств, которое можно смонтировать.
Высота стоек бывает разная. Высота 42U или более считается «полной» стойкой.

Гайки

Гайки состоят из двух частей: квадратная гайка и крылья, которые держат гайку внутри квадратных гнезд вертикальных направляющих стойки. Гайки монтируются сзади вертикальных направляющих, в сторону внутри стойки.

Гайки и болты бывают с разной резьбой, проверьте совместимость перед монтажом.

Монтажные кронштейны или «уши»

Монтажные кронштейны имеют разнообразный вид, как правило, уникальны для устройства, к которому они идут в комплекте. Кронштейны обычно крепятся с обеих сторон устройства, чтобы обеспечить крепление устройства болтами в стойку. Из-за их 90-градусных углов их еще называют «уши».
На фото ниже кронштейны для нескольких моделей Cisco Catalyst.

Одна из стоек которая была смонтирована нашей командой.

Вопросы для теста.

- Что следует сделать с излишками кабеля после подключения оборудования?

  - Убрать в организатор

  - Утрамбовать под коммутатор

  - Обрезать под корень

  - Ничего

- Юнит – это?

  - Место куда укладываться провода.

  - Розеточный блок

  - Стандартная единица высоты стойки

  - Штучка куда можно поставить кофеек.

- Что необходимо установить на оборудования для установки его в 19 дюймовую стойку?

  - Шурупы по металлу

  - Держатели

  - Кронштейны

  - Стяжки

- Какие стандарты используют коммутационные панели при установки витой пары?

  - DHCP

  - Т588АВ

  - Т588АВ

  - T586B

  - Т586А

- С помощью какого инструмента происходит заделка кабеля витая пара в коммутационную панель?

  - Молоток

  - Кримпер

  - Отвертка

  - Ударная отвертка

- Какой коннектор используют для витой пары?

  - RJ11

  - SATA

  - Serial ATA

  - RJ45

- Какие бывают виды стоек и шкафов?

  - Настенные

  - Под стольные

  - Напольные

  - Перпендикулярные

- Что из этого требуется для монтажа оборудования в стойку?

  - Отвертка

  - Бубен

  - Болты и спец.гайки

  - ПК

- Какие виды бывают информационных розеток?

  - Накладные

  - Вклеиваемые

  - Потолочные

  - Встраиваемые

- Что необходимо для подключения ПК к сети интернет, или локальной сети?

  - Коммутационная панель

  - Розетка

  - Сервер

  - Информационная розетка

Интерфейс Cisco Packet Tracer

Рассмотрим основное оборудование и линии связи.

Маршрутизаторы

Маршрутизаторы используется для поиска оптимального маршрута передачи данных на основании специальных алгоритмов маршрутизации, например выбор маршрута (пути) с наименьшим числом транзитных узлов.

Коммутаторы

Коммутаторы - это устройства, работающие на канальном уровне модели OSI и предназначенные для объединения нескольких узлов в пределах одного или нескольких сегментах сети. Передаёт пакеты коммутатор на основании внутренней таблицы - таблицы коммутации, следовательно трафик идёт только на тот MAC-адрес, которому он предназначается, а не повторяется на всех портах .

Концентраторы

Концентратор повторяет пакет, принятый на одном порту на всех остальных портах.

Линии связи

С помощью этих компонентов создаются соединения узлов в единую схему.

Packet Tracer поддерживает широкий диапазон сетевых соединений

Каждый тип кабеля может быть соединен лишь с определенными типами интерфейсов.

Виды кабеля в Cisco Packet Tracer

| Консоль | Консольное соединение может быть выполнено между ПК и маршрутизаторами или коммутаторами. Должны быть выполнены некоторые требования для работы консольного сеанса с ПК: скорость соединения с обеих сторон должна быть одинаковая, должно быть 7 бит данных (или 8 бит) для обеих сторон, контроль четности должен быть одинаковый, должно быть 1 или 2 стоповых бита (но они не обязательно должны быть одинаковыми), а поток данных может быть чем угодно для обеих сторон. |
| --- | --- |
| Медный прямой | Этот тип кабеля является стандартной средой передачи Ethernet для соединения устройств, который функционирует на разных уровнях OSI. Он должен быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet). |
| Медный кроссовер | Этот тип кабеля является средой передачи Ethernet для соединения устройств, которые функционируют на одинаковых уровнях OSI. Он может быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) |
| Оптика | Оптоволоконная среда используется для соединения между оптическими портами (100 Мбит/с или 1000 Мбит/с). |
| Телефонный | Соединение через телефонную линию может быть осуществлено только между устройствами, имеющими модемные порты. Стандартное представление модемного соединения - это конечное устройство (например, ПК), дозванивающееся в сетевое облако. |
| Коаксильный | Коаксиальная среда используется для соединения между коаксиальными портами, такие как кабельный модем, соединенный с облаком Packet Tracer. |
| Серийный DCE Серийный DTE | Соединения через последовательные порты, часто используются для связей WAN. Для настройки таких соединений необходимо установить синхронизацию на стороне DCE-устройства. Синхронизация DTE выполняется по выбору. Сторону DCE можно определить по маленькой иконке “часов” рядом с портом. При выборе типа соединения Serial DCE, первое устройство, к которому применяется соединение, становиться DCE-устройством, а второе - автоматически станет стороной DTE. Возможно и обратное расположение сторон, если выбран тип соединения Serial DTE. |

Беспроводные устройства

Беспроводные технологии Wi-Fi и сети на их основе. Включает в себя точки доступа.

Конечные устройства

Здесь представлены конечные узлы, хосты, сервера, принтеры, телефоны и т.д.

Эмуляция Интернета

Пример эмуляция глобальной сети. Модем DSL, "облако" и т.д.

Примеры построения схем в Cisco Packet Tracer

Схема 1

Используемое оборудование: 5 коммутаторов, 12 персональных компьютеров

Особенности: 4 кросс кабеля и 12 медных прямых кабелей.

Схема 2

Используемое оборудование: 9 персональных компьютеров, 1 маршрутизатор и 2 сервера, 2 коммутатора.

Особенности: 13 медных прямых кабеля.

Схема 3

Используемое оборудование: 8 персональных компьютера, 4 маршрутизатора, 3 коммутатора.

Особенности: 12 медных прямых кабелей соединены через компьютеры, коммутаторы и маршрутизаторы, маршрутизаторы соединены между собой с помощью кросс кабеля.

Схема 4

Используемое оборудование: 2 коммутатора, 2 маршрутизатор, 5 компьютеров и 2 сервера.

Особенности: компьютеры, сервера, маршрутизатор и коммутаторы объеденены между собой с помощью 9 медных прямых кабелей, и 2 маршрутизатора объеденены с помощью сериал кабеля.

Схема 5

Используемое оборудование: 1 коммутатор, 4 ip телефона, 1 маршрутизатор.

Особенности: ip телефоны соединяются с коммутатором и маршрутизатором при помощь медного кабеля.

Вопросы к тесту

- Производит распределение маршрутов на устройства.

- Линия связи

- Коммутатор

- Концентратор

- Маршрутизатор

- С помощью каких устройств создается Wireless сеть?

- Беспроводные устройства

- Линия связи

- Концентраторы

- маршрутизаторы

- Данный вид кабеля используется для настройки оборудования.

- Консольный кабель

- Кросс кабель

- Медный прямой кабель

- Оптический кабель

- С помощью какого кабеля происходит соединение двух маршрутизаторов?

  - Консольного кабеля

  - Медного прямого

  - Кросс кабеля

  - Оптического кабеля

- Вкладка с конечными узлами сети

  - Security

  - Connections

  - End Devices

  - Custom Made Devices

- Данное устройство используется для нахождения самого короткого пути до получателя.

  - Коммутатор

  - Свитч

  - Ip телефон

  - Маршрутизатор

- Среда, обеспечивающая наибольшую скорость передачи данных.

  - Витая пара

  - Кросс кабель

  - Оптический кабель

  - Консольный кабель

- Модель DSL, «Облако» и т.д. Где имеются данные устройства в Cisco?

  - Security

  - Custom Made Devices

  - End Devices

  - WAN Emulation

- Какие есть линии связи в Cisco Packet Tracer

  - Консольный кабель

  - Оптический кабель

  - Луженный кабель

  - Кросс кабель

  - Сетевой кабель

  - Битый кабель

- Установить соответствие

|  | Кросс кабель |
| --- | --- |
|  | Витая пара |
|  | Оптоволоконный кабель |
|  | Сериал кабель |
|  | Консольный кабель |